Техническая характеристика банковских пластиковых карт

| № | Наименование требований | Требования предъявляемые к организациям поставщикам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Международний стандарт | Поддержка учетверённой скорости передачи данных по контактному интерфейсу согласно стандарту, EMV Specification Bulletin No.218. Соответствие требованиям Global Platform (не ниже v2.2.1). Java Card (не ниже v3.0.4.); поддержка протокола ISO/IEC 14443-3 Type A. |
| 2 | Сертифицированный чип | Solvo Fly 4L/Solvo Fly 30 или его аналог (эквивалент). Совместимость с НМПЦ HUMO и МП VISA Inc |
| 3 | Методы офлайн аутентификации | DDA/CDA/fDDA и/или другие |
| 4 | Свободная память | Не менее 16/32 KB |
| 5 | Дуальный интерфейс | Контактный и бесконтактный режим считывания |
| 6 | Физические характеристики | Соответствие стандарту ISO/IEC-7810 |
| 7 | Материал карты | Поливинилхлорид (ПВХ) с ламинацией |
| 8 | Формат антенны | Half-ID 1/Semi-ID1 Антенны формата Full-ID1 допускаются только при отсутствии ограничений по тиснению (эмбоссированию) |
| 9 | Дополнительные приложения | Crypto-1 или Mifare (опционально) |
| 10 | Количество | НМПЦ и HUMO VISA 100.000 шт. |
| 11 | Гарантийный срок | 12 месяцев |
| 12 | Срок поставки | 90 календарных дней |
| *В целях расширения круга участников закупочной процедуры, Заказчиком будут рассматриваться аналогичные по функциональности либо с превосходящими характеристиками пластиковые карты указанные в Техническом задании, которые будут отвечать целям и задачам, а также с учетом их совместимости с платежной системой (в том числе с устройствами) НМПЦ и HUMO VISA. |  |  |